Automatyczne określanie wieku śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) na podstawie obrazów otolitów

Plan pracy: hybrydowy system wieloagentowy z wizualizacją etapów wnioskowania

# 1. Streszczenie i cel pracy

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego systemu wieloagentowego do automatycznego określania wieku śledzia atlantyckiego (Clupea harengus) na podstawie obrazów sagittalnych otolitów, z naciskiem na (a) wysoką dokładność w warunkach ograniczonej liczby anotowanych danych (rzędu kilkuset obrazów), (b) interpretowalność wyników na poziomie pojedynczych przyrostów rocznych oraz (c) zdolność rozszerzania zbioru anotacji w pętli aktywnego uczenia.

System łączy trzy komplementarne strategie: (1) regresję end-to-end wieku ze zdjęcia otolitu z wykorzystaniem transferu uczenia (EfficientNet-B0), (2) detekcję i lokalizację pierścieni rocznych metodą słabo nadzorowaną (weakly-supervised counting) wykorzystującą wyłącznie etykietę wieku oraz (3) klasyczne agenty zero-shot oparte na profilu intensywności 1D i deformowalnych szablonach, służące jako odporna linia bazowa i źródło pseudo-anotacji do bootstrapu modeli głębokich.

Założeniem projektowym jest, aby każdy etap wnioskowania systemu był wizualizowany na realnych obrazach: od detekcji jądra otolitu, przez transformację biegunową, profil intensywności wzdłuż osi odczytu, mapy gęstości pierścieni, aż po mapy uwagi (Grad-CAM) regresora wieku. Wizualizacja stanowi nie tylko narzędzie debugowania, lecz integralny element walidacji biologicznej i komunikacji z ekspertami.

# 2. Kontekst naukowy i przegląd literatury

## 2.1. Otolity jako biologiczny zapis wieku

Otolity są acelularnymi strukturami z węglanu wapnia, formowanymi w uchu wewnętrznym ryb przez całe życie osobnika. Sezonowe wahania tempa wzrostu prowadzą do powstawania na przemian stref przezroczystych (translucent) i nieprzezroczystych (opaque), z których para odpowiada jednemu rokowi życia [Campana 2001, Panfili et al. 2002]. U śledzia atlantyckiego pierścienie zimowe są zwykle dobrze widoczne w świetle przechodzącym, co czyni ten gatunek dogodnym obiektem do automatyzacji odczytu, jednak nakładające się fałszywe pierścienie (false rings) i bardzo cienkie pierścienie marginalne u osobników starszych pozostają głównym źródłem błędu.

Manualny odczyt jest czasochłonny i obarczony zmiennością międzyobserwatorską (typowo 5–15% zgodności) oraz wewnątrzobserwatorską. Globalnie odczytuje się rocznie rzędu miliona otolitów, co stanowi silną motywację do automatyzacji.

## 2.2. Modele końcowe (end-to-end) — predykcja wieku z obrazu

Pionierska praca Moen et al. (2018) zastosowała architekturę InceptionV3 z transferem uczenia do regresji wieku halibuta grenlandzkiego (Reinhardtius hippoglossoides) na zbiorze ~8 875 otolitów, uzyskując zgodność z ekspertami porównywalną z różnicami między ekspertami [1]. Martinsen et al. (2022) rozszerzyli to podejście o architekturę Xception, potwierdzając, że fine-tuning sieci pretrenowanej na ImageNet daje istotnie lepsze wyniki niż trening od zera, szczególnie przy ograniczonych zbiorach [2]. Ordoñez et al. (2023) porównali architektury EfficientNetV1 i V2 dla dorsza atlantyckiego, raportując średnią dokładność 72,7% (do 78,6% w ensemble) i rekomendując EfficientNet-B4 jako optymalny kompromis między czasem treningu a jakością [3].

Politikos et al. (2021) wykazali, że multitask learning (jednoczesna predykcja wieku, płci, długości i masy otolitu) działa jako naturalny regularyzator i poprawia generalizację — strategia szczególnie wartościowa w naszym scenariuszu małego zbioru [4]. Hsu et al. (2024) dla tuńczyka błękitnopłetwego pokazali wartość imputacji brakujących cech pomocniczych i augmentacji obrazu, osiągając ±1-acc = 72,8% przy CV = 7,38% [5].

Krytyczną obserwacją metodologiczną jest praca Ordoñez/Kampffmeyer et al. (2020), w której analiza Grad-CAM ujawniła, że sieci CNN trenowane wyłącznie na etykiecie wieku nie aktywują pikseli odpowiadających pierścieniom rocznym — opierają predykcję na konturze i ogólnej morfologii otolitu [6]. To wzbudza wątpliwości co do biologicznej interpretowalności i motywuje hybrydowe podejście, łączące regresję z eksplicytną detekcją pierścieni.

## 2.3. Modele segmentacyjne — eksplicytna lokalizacja pierścieni

Vabø et al. (2024, ICES J. Mar. Sci.) zastosowali Mask R-CNN do detekcji głównych osi odczytu otolitu oraz U-Net do segmentacji semantycznej pierścieni rocznych dla dorsza Bałtyku i Morza Północnego. Postprocessing zlicza pierścienie z wynikowych masek, co przekłada się bezpośrednio na predykcję wieku [7]. Podejście wymaga jednak transformacji do współrzędnych biegunowych z poprzedzającą detekcją jądra otolitu — etapem, dla którego istnieją zarówno klasyczne metody (Cao i Fablet 2006 [8], heurystyka eliptyczna Harbitza 2009), jak i nowsze rozwiązania głębokie.

Klasyczne podejścia pre-DL — deformowalne szablony, B-Bubble, konstrukcja grafu w obrazie biegunowym, agenty reaktywne — pozostają wartościowe jako agenty zero-shot nie wymagające treningu, oraz jako źródło inicjalnych pseudo-anotacji [9, 10]. W naszym systemie wieloagentowym pełnią rolę odpornej linii bazowej.

## 2.4. Słabo nadzorowane uczenie zliczania (weakly-supervised counting)

Kluczowe pytanie projektu — czy znając wiek ryby, ale nie mając anotacji pierścieni, można wytrenować model do ich detekcji — ma solidne podstawy w literaturze. Mills i Tamblyn (2021) pokazali, że ekstensywne sieci neuronowe potrafią lokalizować obiekty wykorzystując wyłącznie etykiety liczbowe, bez bounding boxów ani masek pikselowych [11]. Yang et al. (2019) zaproponowali Count-guided WSL z mapami gęstości jako warstwą ukrytą, regularyzowaną przez karę Giniego dla rzadkości aktywacji [12].

Gao et al. (2018, ECCV) w pracy C-WSL wykazali, że per-class object count jest tanim i skutecznym sygnałem nadzoru, rozwiązującym typowy problem WSL polegający na obejmowaniu wielu instancji jednym detektorem [13]. Pomocniczo, Bae et al. (2020, ECCV) przeanalizowali ograniczenia klasycznego CAM dla lokalizacji obiektów i zaproponowali ulepszenia poprzez modyfikację GAP, wag i progowania [14]. Te wyniki uzasadniają realizowalność trzeciego komponentu naszego systemu.

# 3. Architektura systemu wieloagentowego

System składa się z pięciu współpracujących agentów, organizowanych w pipeline z możliwością głosowania konsensusowego i raportowania niepewności:

| Agent | Typ | Rola w systemie |
| --- | --- | --- |
| A1: Lokalizator jądra | Klasyczny / heurystyka eliptyczna + opcjonalnie U-Net keypoint | Detekcja środka otolitu i głównej osi odczytu; warunek wstępny dla A2–A5. |
| A2: Profil 1D | Zero-shot: peak detection wzdłuż profilu intensywności w obrazie biegunowym | Linia bazowa, źródło pseudo-anotacji, najbardziej interpretowalny agent. |
| A3: Regresor wieku | EfficientNet-B0 z transfer learning, multitask (wiek + masa otolitu + długość) | Główny estymator wieku; trenowany na pełnym zbiorze etykiet wieku. |
| A4: Density-map counter | Słabo nadzorowany (count-only): EfficientNet-B0 → density head, suma ≈ wiek | Lokalizacja pierścieni bez anotacji pikselowych; mapy gęstości do wizualizacji. |
| A5: U-Net segmentator (opcjonalny, w pętli AL) | Few-shot: U-Net trenowany na pseudo-anotacjach z A2/A4, dotrenowywany na anotacjach eksperta | Najwyższa precyzja lokalizacji; rozwijany iteracyjnie przez active learning. |

Decyzja końcowa systemu: wagowane głosowanie A2/A3/A4 (i A5 gdy dostępny), z raportowaniem niepewności gdy estymaty agentów się rozjeżdżają o > 1 rok. Rozjazd ten jest jednocześnie sygnałem dla pętli aktywnego uczenia (rozdz. 6).

# 4. Pipeline danych i preprocessing

## 4.1. Charakterystyka zbioru

- Zakładana liczba obrazów: 200–500 sagittalnych otolitów śledzia z etykietą wieku (eksperckiego).

- Zakres wieku: 0–10+ lat, z naturalnym niezbalansowaniem klas (przewaga osobników 2–4 lata).

- Format: zdjęcia mikroskopowe w świetle przechodzącym, rozdzielczość 1500–3000 px po dłuższej krawędzi.

- Cechy pomocnicze (gdy dostępne): masa otolitu, długość ryby, płeć, data połowu, lokalizacja.

## 4.2. Etapy preprocessingu

- Standaryzacja oświetlenia (CLAHE w przestrzeni L kanału LAB), korekcja gamma.

- Detekcja konturu otolitu (segmentacja klasyczna: Otsu + morfologia, fallback U-Net).

- Lokalizacja jądra otolitu (Agent A1).

- Transformacja biegunowa względem jądra wzdłuż głównej osi odczytu — pierścienie stają się w przybliżeniu liniami poziomymi, co radykalnie ułatwia detekcję dla A2 i A4.

- Augmentacja: rotacje (±20°), losowe wycinki sektora kątowego, jitter jasności/kontrastu, elastic deformation w kierunku promieniowym (ostrożnie — nie psuje liczby pierścieni).

## 4.3. Podział danych

Stratyfikowany 5-fold cross-validation z podziałem względem klasy wieku. Dodatkowo wydzielony hold-out test set (~15%) reprezentujący pełny rozkład wieku, używany wyłącznie do końcowej ewaluacji. Krytyczne: brak wycieku osobnika między fałdami (jeśli dostępne są obrazy obu otolitów tej samej ryby).

# 5. Modele i strategie treningowe

## 5.1. Agent A2 — profil 1D (zero-shot)

Algorytm: po transformacji biegunowej, uśredniany profil intensywności wzdłuż kierunku promieniowego (lub mediana po sektorze). Zastosowanie filtra Savitzky–Golay (okno 11–21 px), następnie peak detection z dwoma priorami:

- Monotoniczny spadek odstępów między pierścieniami zgodny z modelem von Bertalanffy'ego.

- Próg minimalnej prominencji peaku skalowany do globalnej amplitudy profilu.

Ten agent nie wymaga treningu, działa od razu i daje doskonałą bazę do walidacji oraz inicjalnych pseudo-anotacji.

## 5.2. Agent A3 — regresor wieku end-to-end

Architektura: EfficientNet-B0 pretrenowany na ImageNet, head: GAP → Dropout(0.3) → Dense(128, ReLU) → Dense(1, ReLU) (regresja wieku jako liczba dodatnia).

Wejście: obraz w transformacji biegunowej, 384×384 px (pierwsze fine-tuningi 224×224 dla szybkości iteracji).

Loss: MSE z opcjonalną składową Huber dla odporności na outliery; przy multitask dodatkowo MSE dla masy otolitu i długości ryby z wagami 0.3.

Strategia treningu: dwa etapy — (1) zamrożony backbone, trening tylko head (10 epok, lr 1e-3), (2) odmrożenie ostatnich dwóch bloków, lr 1e-4 z cosine annealing (40 epok). Early stopping na val MAE.

Metryki: MAE, RMSE, CV (coefficient of variation), agreement ±0, ±1, ±2 lata, bias względem wieku eksperckiego dla każdej klasy wiekowej.

## 5.3. Agent A4 — słabo nadzorowany licznik pierścieni

Najbardziej innowacyjny komponent. Sieć trenowana wyłącznie na etykiecie wieku (count-only supervision), uczy się produkować mapę gęstości, której suma odpowiada liczbie pierścieni.

Architektura: EfficientNet-B0 backbone (wagi współdzielone z A3 — opcjonalnie) → dekoder w stylu U-Net (3 bloki upsamplingu) → 1×1 conv → ReLU → density map (rozdzielczość 96×96).

Loss: L = MSE(suma_density, wiek) + λ₁ · regularyzacja gładkości promieniowej (TV w kierunku radialnym po transformacji odwrotnej) + λ₂ · kara Giniego dla rzadkości (zachęca do ostrych peaków, nie rozmytego smaru) + λ₃ · kara monotoniczności odstępów (von Bertalanffy prior).

Inicjalizacja: opcjonalny pre-trening na pseudo-anotacjach z A2 (mapy gęstości generowane jako Gaussiany w punktach detekcji 1D), potem dotrenowanie z count-only loss.

Wynik: mapa pokazująca, gdzie sieć "widzi" pierścienie — bezpośrednio interpretowalna i porównywalna z odczytem eksperta. Stanowi też walidację, że predykcja wieku z A3 jest oparta na biologicznie sensownych cechach.

## 5.4. Agent A5 — U-Net segmentator (rozwijany w pętli AL)

Klasyczny U-Net (encoder EfficientNet-B0) trenowany na binarnych maskach pierścieni. Inicjalnie trenowany na pseudo-anotacjach z A2 i A4 (po progowaniu i szkieletyzacji map gęstości). W kolejnych iteracjach dotrenowywany na anotacjach eksperta dostarczanych w pętli aktywnego uczenia. Loss: Dice + BCE z wagą skierowaną na klasę pierścienia.

# 6. Pętla aktywnego uczenia

Sercem strategii minimalizacji nakładu anotacyjnego eksperta jest pętla aktywnego uczenia, w której system inteligentnie wybiera próbki najbardziej wartościowe do anotacji.

## 6.1. Kryteria selekcji próbek

- Rozjazd między agentami: |wiek_A3 − count_A4| ≥ 1.5 lub |wiek_A2 − wiek_A3| ≥ 1.5.

- Wysoka niepewność predykcji A3 (MC Dropout, T=20 forward passes, std ≥ próg).

- Próbki spoza dotychczasowej dystrybucji (Mahalanobis na embeddings A3 lub Deep SVDD).

- Niedoreprezentowane klasy wiekowe (osobniki 6+ lat).

## 6.2. Format anotacji eksperta

Ekspert nie anotuje pikselowo całego pierścienia — wystarczy klik wzdłuż osi odczytu w punktach pierścieni rocznych (kilka–kilkanaście kliknięć na otolit, czas ~30 s). Te anotacje są transformowane w mapy gęstości (Gaussiany 2D) i maski liniowe dla A5.

## 6.3. Cykl iteracyjny

Iteracja co 30–50 nowych anotacji: retrain A3, A4, A5 → ewaluacja na hold-out → raport delta MAE → kolejna selekcja. Przewidywane 4–6 iteracji do osiągnięcia plateau.

# 7. Wizualizacja działania systemu

Wizualizacja jest w tym projekcie traktowana jako pełnoprawny komponent systemu, nie jako opcjonalny dodatek. Każdy etap przetwarzania musi być możliwy do zaprezentowania na realnym obrazie otolitu, a wszystkie wizualizacje powinny być generowane automatycznie z każdego inferencji do pliku raportu w formacie HTML lub PDF. Cele wizualizacji: (a) walidacja biologiczna przez eksperta, (b) debugowanie modeli, (c) komunikacja wyników w publikacjach i prezentacjach, (d) budowanie zaufania do systemu wśród docelowych użytkowników (laboratoriów rybackich).

## 7.1. Wizualizacje preprocessingu

- Surowy obraz otolitu z nałożonym konturem segmentacji (zielony obrys) i zaznaczonym jądrem (czerwony krzyżyk).

- Główna oś odczytu narysowana jako strzałka od jądra do krawędzi (z wektorem kierunku i długością w mikrometrach).

- Para obrazów: oryginał vs. transformacja biegunowa, z liniami siatki pokazującymi mapowanie kątów i promieni.

- Histogram intensywności przed i po normalizacji CLAHE.

## 7.2. Wizualizacje agenta A2 (profil 1D)

Najbardziej intuicyjna i najczęściej oczekiwana wizualizacja przez ekspertów rybackich, ponieważ odpowiada bezpośrednio sposobowi, w jaki czytają otolit ręcznie.

- Obraz biegunowy z poziomą strzałką wzdłuż osi odczytu i pionowymi liniami w miejscach detekcji pierścieni (kolorowane wg pewności peaku).

- Wykres profilu intensywności pod obrazem, z zaznaczonymi peakami, threshold prominencji jako linia pozioma, oczekiwane pozycje wg modelu von Bertalanffy'ego jako szare punkty referencyjne.

- Side-by-side: detekcja A2 vs. anotacja eksperta (gdy dostępna) — różnice oznaczone strzałkami z kolorowym kodowaniem (zielony — zgodny, żółty — przesunięcie ≤ 1 ring, czerwony — niezgodność).

## 7.3. Wizualizacje agenta A3 (Grad-CAM regresora wieku)

Kluczowa wizualizacja diagnostyczna — odpowiada na pytanie, czy regresor patrzy na biologicznie sensowne obszary, czy uczy się shortcutów (kontur, ogólny kształt). Zgodnie z obserwacjami Ordoñez/Kampffmeyer et al. [6] domyślnie należy spodziewać się, że regresor wieku NIE aktywuje pierścieni — i wizualizacja Grad-CAM jest podstawowym narzędziem do mierzenia, jak bardzo nasze interwencje (multitask, regularyzacja) zmieniają ten obraz.

- Grad-CAM nakładany jako heatmapa (jet colormap, alpha 0.4) na oryginalny obraz otolitu, wraz z predykowanym wiekiem i wiekiem eksperckim w nagłówku.

- Grad-CAM++ jako wariant z lepszą lokalizacją wielu obszarów aktywnych jednocześnie.

- Score-CAM dla niezależnego sanity-checku (nie wymaga gradientów).

- Macierz Grad-CAM dla wszystkich klas wieku — pokazuje, jak zmienia się obszar aktywacji wraz z wiekiem (oczekiwana hipoteza: aktywacja przesuwa się ku krawędzi otolitu wraz z wiekiem).

- Ilościowa metryka biological alignment: udział aktywacji Grad-CAM pokrywający się z anotowanymi pierścieniami eksperta — raportowany na zbiorze testowym.

## 7.4. Wizualizacje agenta A4 (mapy gęstości)

Najbogatsza wizualizacyjnie część systemu — mapy gęstości są bezpośrednio interpretowalne i tworzą pomost między predykcją wieku a biologicznymi pierścieniami.

- Mapa gęstości jako heatmapa nałożona na obraz otolitu w transformacji biegunowej, ze skalą kolorystyczną i sumą całkowitą wyświetloną w nagłówku ("∑ density = 4.7 → wiek estymowany 5 lat").

- Wyciągnięte peaki z mapy gęstości jako kolorowe kropki w transformacji odwrotnej (na oryginalnym obrazie) — co umożliwia ekspertowi szybką weryfikację.

- Animacja ewolucji mapy gęstości w trakcie treningu (snapshot co 5 epok) — pokazuje, jak sieć stopniowo uczy się lokalizować pierścienie używając wyłącznie etykiety wieku (kluczowy materiał demonstracyjny do publikacji).

- Porównanie side-by-side: mapa gęstości A4 vs. detekcja A2 vs. anotacja eksperta — trzy panele pozwalające ocenić zgodność między metodami.

## 7.5. Wizualizacja decyzji konsensusowej

- Diagram słupkowy z predykcjami A2, A3, A4 (oraz A5 gdy dostępny), z zaznaczoną decyzją końcową i przedziałem niepewności (np. wiek = 5.0 [4.3, 5.7]).

- Wskaźnik "agreement score" (np. 1 − std(predykcje)/mean) z kolorowym kodowaniem: zielony (>0.85), żółty (0.7–0.85), czerwony (<0.7) — przy czerwonym próbka automatycznie trafia do kolejki aktywnego uczenia.

## 7.6. Dashboard inferencyjny i raport per-otolit

Każda inferencja generuje pełny raport HTML zawierający wszystkie powyższe wizualizacje w jednym pliku, z metadanymi (ID próbki, data, model version, hash danych wejściowych). Raport jest zapisywalny jako PDF dla potrzeb archiwizacji laboratoryjnej. Layout raportu:

- Nagłówek z metadanymi i finalną predykcją.

- Sekcja preprocessing (kontur, jądro, oś odczytu, transformacja biegunowa).

- Sekcja per-agent: A2 (profil + peaki), A3 (Grad-CAM × 3 metody), A4 (mapa gęstości + peaki).

- Sekcja konsensus: porównanie predykcji, agreement score, flaga AL.

- Sekcja walidacyjna (gdy dostępna): porównanie z odczytem eksperta, residual.

## 7.7. Wizualizacje zbiorcze (eval)

- Macierz pomyłek wieku (predykowany vs. ekspercki) z anotacją liczby próbek w każdej komórce.

- Wykres residuali względem wieku eksperckiego (klasyczny plot Bland–Altman) z trendem i przedziałami zgodności ±1.96σ.

- Krzywe von Bertalanffy'ego dopasowane do predykcji vs. ground truth (ważne dla zastosowań stock assessment, gdzie rozkład wiekowy populacji jest kluczowy).

- UMAP / t-SNE embeddings z A3 z kolorem = wiek — pokazuje, czy reprezentacja jest semantycznie uporządkowana.

- Grad-CAM aggregate per klasa wieku (uśredniona heatmapa po wszystkich próbkach klasy) — pokazuje systemowe wzorce uwagi modelu.

## 7.8. Stack technologiczny dla wizualizacji

- Matplotlib + seaborn dla statycznych wizualizacji 2D.

- Plotly dla interaktywnych wykresów w raportach HTML.

- OpenCV / scikit-image dla overlay heatmap na obrazach.

- pytorch-grad-cam (biblioteka jacobgil) dla Grad-CAM, Grad-CAM++, Score-CAM.

- Jinja2 dla generowania szablonów raportów HTML, weasyprint dla HTML→PDF.

- Weights & Biases (W&B) dla trackingu eksperymentów i interaktywnych dashboardów treningowych.

# 8. Walidacja i protokół ewaluacji

## 8.1. Metryki ilościowe

- MAE i RMSE wieku (główne).

- CV (coefficient of variation) — standard w literaturze rybackiej, porównywalny z [1, 2].

- Agreement ±0, ±1, ±2 lata (klasyczna metryka inter-reader).

- APE (average percent error) wg Beamish & Fournier.

- Bias per klasa wiekowa — krytyczne dla stock assessment.

- Dla A4/A5: precision/recall lokalizacji pierścieni (po zmatchowaniu z anotacjami eksperta z tolerancją ±5 px wzdłuż osi).

## 8.2. Walidacja biologiczna

Niezależnie od metryk, dwóch ekspertów rybackich zwalidowuje próbkę 50 raportów inferencyjnych, oceniając w skali Likerta: (a) zgodność lokalizacji pierścieni, (b) sensowność map Grad-CAM, (c) użyteczność raportu jako asysty w pracy. Ten etap warunkuje akceptację systemu w warunkach operacyjnych.

## 8.3. Test stress / out-of-distribution

Ewaluacja na otolitach z innego sezonu połowowego, innej lokalizacji geograficznej oraz na celowo zaszumionych obrazach (motion blur, podświetlenie, brak fragmentu). Cel: zmierzyć degradację i zidentyfikować failure modes do dalszej iteracji.

# 9. Harmonogram

| Faza | Czas | Produkty |
| --- | --- | --- |
| F1 | Tygodnie 1–3 | Pipeline preprocessingu, agent A1 (jądro), transformacja biegunowa, eksploracja danych, baseline A2. |
| F2 | Tygodnie 4–6 | Trening A3 (regresor), pierwsza wersja Grad-CAM, raport per-otolit v1. |
| F3 | Tygodnie 7–10 | Implementacja A4 (density-map weakly supervised), strojenie regularyzacji, animacje treningu. |
| F4 | Tygodnie 11–13 | Pętla aktywnego uczenia, 2–3 iteracje z ekspertem, A5 (U-Net) trenowany na pseudo-anotacjach. |
| F5 | Tygodnie 14–16 | Walidacja biologiczna, test OOD, dashboard końcowy, manuskrypt/raport końcowy. |

# 10. Ryzyka i strategie mitygacji

- R1: Mała liczba anotacji → A4 nie konwerguje. Mitygacja: pre-trening A4 na pseudo-anotacjach z A2; jeśli nadal niesatysfakcjonujący, redukcja do binarnej klasyfikacji "młody/stary" jako proxy task.

- R2: Niezbalansowane klasy wieku (mało osobników 7+ lat). Mitygacja: oversampling, focal MSE loss, ważone metryki, ostrożne raportowanie wyników per-klasa.

- R3: Regresor A3 uczy się shortcutu (kontur). Mitygacja: random masking konturu w augmentacji, multitask z masą otolitu, monitoring biological alignment przez Grad-CAM.

- R4: Niezgodność między ekspertami w pętli AL. Mitygacja: dwa niezależne odczyty na anotowanej próbce, pomiar inter-reader agreement, traktowanie tej zmienności jako floor accuracy systemu.

# 11. Bibliografia

[1] Moen, E., Handegard, N. O., Allken, V., Albert, O. T., Harbitz, A., Malde, K. (2018). Automatic interpretation of otoliths using deep learning. PLOS ONE 13(12): e0204713. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0204713

[2] Martinsen, I., Harbitz, A., Bianchi, F. M. (2022). Age prediction by deep learning applied to Greenland halibut (Reinhardtius hippoglossoides) otolith images. PLOS ONE 17(11): e0277244. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0277244

[3] Ordoñez, A., Eikvil, L., Salberg, A.-B., Harbitz, A., Murray, M., Albert, O. T. (2023). Age interpretation of cod otoliths using deep learning. Ecological Informatics 78: 102325. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1574954123003540

[4] Politikos, D. V., Petasis, G., Chatzispyrou, A., Mytilineou, C., Anastasopoulou, A. (2021). Automating fish age estimation combining otolith images and deep learning: The role of multitask learning. Fisheries Research 242: 106033. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783621001612

[5] Hsu, J., Chang, Y.-J., Liao, C.-H., Wang, S.-P. (2024). Enhancing machine learning-based age estimation for Pacific bluefin tuna: An approach with data imputation and image augmentation strategies. Fisheries Research 274: 106986. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165783624000560

[6] Ordoñez, A., Eikvil, L., Salberg, A.-B., Harbitz, A., Kampffmeyer, M. C. (2020). Explaining decisions of deep neural networks used for fish age prediction. PLOS ONE 15(6): e0235013. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0235013

[7] Vabø, R., Moen, E., Smoliński, S., Husebø, Å., Handegard, N. O., Malde, K. (2024). Fish age reading using deep learning methods for object-detection and segmentation. ICES Journal of Marine Science 81(4): 687–700. https://academic.oup.com/icesjms/article/81/4/687/7614790

[8] Cao, F., Fablet, R. (2006). Automatic morphological detection of otolith nucleus. Pattern Recognition Letters 27(7): 658–666. https://www.researchgate.net/publication/222709229_Automatic_morphological_detection_of_otolith_nucleus

[9] Troadec, H., Benzinou, A., Rodin, V., Le Bihan, J. (2000). Use of deformable templates for two-dimensional growth ring detection of otoliths by digital image processing. Fisheries Research 46(1–3): 155–163. https://www.researchgate.net/publication/222524290_Automated_fish_age_estimation_from_otolith_images_using_statistical_learning

[10] Guillaud, A., Benzinou, A., Troadec, H., Rodin, V., Le Bihan, J. (2002). Autonomous agents for edge detection and continuity perception on otolith images. Image and Vision Computing 20(13–14): 955–968. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0262885602000981

[11] Mills, K., Tamblyn, I. (2021). Weakly-supervised multi-class object localization using only object counts as labels. arXiv:2102.11743. https://arxiv.org/abs/2102.11743

[12] Yang, Y., Krompass, D., Tresp, V. (2019). Count-guided Weakly Supervised Localization Based on Density Map. OpenReview (ICLR submission). https://openreview.net/forum?id=rJgFDnEYPr

[13] Gao, M., Li, A., Yu, R., Morariu, V. I., Davis, L. S. (2018). C-WSL: Count-guided Weakly Supervised Localization. ECCV 2018. https://openaccess.thecvf.com/content_ECCV_2018/papers/Mingfei_Gao_C-WSL_Count-guided_Weakly_ECCV_2018_paper.pdf

[14] Bae, W., Noh, J., Kim, G. (2020). Rethinking Class Activation Mapping for Weakly Supervised Object Localization. ECCV 2020. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58555-6_37

[15] Politikos, D. V., Sykiniotis, N., Petasis, G., Dedousis, P., Ordoñez, A., Vabø, R., Anastasopoulou, A., Moen, E., Mytilineou, C., Salberg, A.-B., Chatzispyrou, A., Malde, K. (2022). DeepOtolith v1.0: An Open-Source AI Platform for Automating Fish Age Reading from Otolith or Scale Images. Fishes 7(3): 121. https://www.mdpi.com/2410-3888/7/3/121

[16] Selvaraju, R. R., Cogswell, M., Das, A., Vedantam, R., Parikh, D., Batra, D. (2017). Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-based Localization. ICCV 2017. https://openaccess.thecvf.com/content_iccv_2017/html/Selvaraju_Grad-CAM_Visual_Explanations_ICCV_2017_paper.html

[17] Tan, M., Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. ICML 2019. https://arxiv.org/abs/1905.11946

[18] Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI 2015. https://arxiv.org/abs/1505.04597

[19] Campana, S. E. (2001). Accuracy, precision and quality control in age determination, including a review of the use and abuse of age validation methods. Journal of Fish Biology 59(2): 197–242. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1095-8649.2001.tb00127.x

[20] Panfili, J., de Pontual, H., Troadec, H., Wright, P. J. (red.) (2002). Manual of Fish Sclerochronology. Ifremer–IRD coedition, Brest, France. https://archimer.ifremer.fr/doc/00017/12801/